QUESTIONARIO DI DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI,

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI SCANSIONE AUTOMATICA PER CARIOTIPO E FISH, CON MICROSCOPIO MOTORIZZATO DESTINATO ALLA SSD LABORATORIO DI GENETICA MEDICA PRESSO L’ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO.

Compilare indicando SÌ o NO come risposta (possesso o meno del relativo requisito richiesto). Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento.

| OPERATORE ECONOMICO (Ragione Sociale, Sede, Codice fiscale e Partita IVA): ____________________________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| CARATTERISTICA MINIMA | Da compilare da parte dell’operatore economico indicando il riferimento alla pagina della documentazione tecnica prodotta SÌ/NO |
| Piattaforma di Scansione: software per la ricerca automatica di metafasi e acquisizione ad alta risoluzione; software per la ricerca e analisi automatica della FISH sia citologica che istologica. |  |
| Analisi Cario e FISH: modulo per cariotipizzazione e analisi automatizzata di segnali FISH in tessuti e cellule. |  |
| Intelligenza Artificiale: integrazione di algoritmi basati su Deep Neural Networks per la rilevazione automatica delle metafasi e il supporto alla classificazione cromosomica (dovranno essere disponibili algoritmi validati per tutte le tipologie di bandeggio cromosomico, sia in campo chiaro (bandeggio G, R, C) sia in fluorescenza (bandeggio Q, DAPI; FR)) |  |
| Microscopio motorizzato avanzato di alta gamma con monitor TFT integrato per il controllo locale con incluso: - set di obiettivi planari semi-apocromatici alla fluorite (10x, 40x, 100x Oil Iris); 63x Oil planari apocromatico; - condensatore acromatico LD, revolver riflettori motorizzato a 10 posizioni e modulo AutoOiler per la distribuzione automatica dell'olio da immersione; - sistema a LED per campo chiaro (brightfield) e sistema LED dedicato per fluorescenza; - set completo di filtri (DAPI, Green, Orange, Aqua, Red, Near Infrared, Quinacrine) per analisi multiple |  |
| PC con Windows 11 Pro compatibile con le indicazioni dell’ICT aziendale, monitor 24" e scheda video ad alte prestazioni per la gestione dei processi di Intelligenza Artificiale |  |
| Sistema di storage ad alta capacità (almeno 14TB) ottimizzato per immagini digitali. |  |
| Fotocamera digitale con minimo 1,3 Mpx ad alta sensibilità con relativi adattatori ottici, utilizzabile sia in modalità a colori, sia in monocromatico |  |
| Tavolino porta-oggetti motorizzato con capacità minima di 8 vetrini per sessione |  |
| Modulo software middleware di citogenetica |  |
| Marcatura CE e rispondenza ai regolamenti IVDR EU 2017/746 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro |  |
| Rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla SC Sistemi informativi e della normativa sulla gestione dei dati personali (GDPR). |  |
| Installazione certificata, collaudo e corso di formazione per il personale sanitario |  |

Data, lì ……………………..

Legale Rappresentante

(firma digitale)

_________________________