Allegato 1 - TEMPLATE OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA

del CAPITOLATO INFORMATIVO

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST Papa Giovanni XXIII (Bergamo)

INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL P.O. PAPA GIOVANNI XXIII – REALIZZAZIONE VIII TORRE PER ATTIVITÀ DIURNA

LA PRESENTE PAGINA È DA CANCELLARE A COMPLETAMENTO DELL’OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA DELLA SPECIFICA COMMESSA

| Numero di Revisione | Data | Descrizione Revisione | Autore |
| --- | --- | --- | --- |
| r00 | 13/07/2026 | Prima definizione | - |

OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST Papa Giovanni XXIII (Bergamo)

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL P.O. PAPA GIOVANNI XXIII – REALIZZAZIONE VIII TORRE PER ATTIVITÀ DIURNA

[Questo documento è un template di offerta di Gestione Informativa per l’affidamento complessivo di progettazione e gestione dell’esecuzione. Le parti riportate in rosso vanno compilate in funzione della specifica commessa o comunque rimosse nel caso in cui siano meramente esplicativi del contenuto dei singoli capitoli]

Sommario

A.	PREMESSE	6

A.1.	Introduzione	7

A.2.	Identificazione della fase del processo informativo	8

A.3.	Identificazione del progetto	8

A.4.	Acronimi e glossario	8

A.5.	Riferimenti normativi	8

B.	PREVALENZA CONTRATTUALE	10

C.	SEZIONE TECNICA	10

C.1.	Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura HW e SW	10

C.1.1 Infrastruttura hardware	10

C.1.2 Infrastruttura software	10

C.2.	Infrastruttura messa a disposizione dal Committente	11

C.2.1 Ambiente di condivisione dati (ACDat)	11

C.3.	Formati di fornitura dati messi a disposizione dalla committenza	11

C.4.	Fornitura e scambio dati	11

C.4.1 Formati da utilizzare	11

C.4.2 Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità	12

C.5.	Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento	12

C.6.	Specifica per l’inserimento, la classificazione e la denominazione degli oggetti	12

C.7.	Competenze di gestione informativa dell’Offerente	12

D.	SEZIONE GESTIONALE	13

D.1.	Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati	13

D.1.1 Obiettivi delle fasi del processo informativo	13

D.1.2 Obiettivi dei modelli	13

D.1.3 Usi dei modelli	15

D.1.4 Livelli di fabbisogno informativo	16

D.1.5 Definizione di elaborati informativi grafici e documentali	16

D.2.	Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi	16

D.2.1 Definizione struttura organizzativa BIM interna di ASST Papa Giovanni XXIII	16

D.2.2 Definizione della struttura informativa dell’Offerente e della sua filiera	16

D.2.3 Responsabilità dell’Affidatario in ambito di gestione informativa	17

D.2.4 Matrice di responsabilità per la gestione informativa della fase	17

D.2.5 Caratteristiche informative di modelli, oggetti e/o elaborati messi a disposizione dal Committente	18

D.3.	Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	18

D.3.1 Strutturazione ed evoluzione dei modelli disciplinari	18

D.3.2 Denominazione dei modelli e degli elaborati	19

D.3.3 Elaborati non estratti dai modelli informativi	19

D.3.4 Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo	19

D.3.5 Dimensione massima dei file di modellazione	19

D.4. Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo	19

D.4.1. Riferimenti normativi	20

D.4.2 Specifiche aggiuntive in materia di sicurezza	21

D.5. Proprietà del modello	21

D.6. Modalità di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi	21

D.6.1. Denominazione dei file	22

D.6.2. Procedure di consegna e validazione del contenuto informativo	22

E.7 Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari	22

E.8. Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati	22

E.8.1. Definizione delle procedure di validazione del Committente	22

E.8.2. Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica dell’Affidatario	22

E.8.3. Specifiche aggiuntive per le verifiche di primo e secondo e terzo livello LV1/LV2	22

E.9. Procedure di coordinamento e di analisi e risoluzione delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative	23

E.9.1. Definizione delle procedure di coordinamento informativo da parte dell’Affidatario	23

E.9.2. Specifiche aggiuntive per i livelli di coordinamento informativo di primo, secondo e terzo livello: LC1, LC2, LC3	23

E.9.3. Interferenze geometriche (Clash Detection)	23

E.9.4. Incoerenze normative (Code checking)	24

E.9.5. Definizione delle modalità di risoluzione di interferenze e incoerenze	24

E.10. Modalità di gestione della programmazione temporale (4D)	24

E.11. Modalità di gestione informativa economica (5D)	25

E.12. Modalità di gestione dell’esecuzione, manutenzione e dismissione dell’opera (6D)	25

E.13. Modalità di gestione delle esternalità, sostenibilità: sociale, economica e ambientale (7D)	26

Allegati	26

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1:  Flusso informativo della presente commessa	7

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Infrastruttura hardware: tabella da compilare e integrare a cura dell’Offerente	10

Tabella 2: Infrastruttura software: tabella da compilare e integrare a cura dell’Offerente	11

Tabella 3: formati da utilizzare per fornitura e scambio dati	12

Tabella 4: Esperienze pregresse dell'Offerente	12

Tabella 5: Obiettivi dei modelli	14

Tabella 6: Usi dei modelli	15

Tabella 7: Identificazione delle figure di esperti BIM dell’Offerente	17

Tabella 8: Esempio di strutturazione dei modelli informativi	18

Tabella 9: Elaborati non estratti dai modelli informativi	19

# PREMESSE

Il presente documento rappresenta lo schema per la stesura dell’offerta di Gestione Informativa (oGI) in risposta ai requisiti espressi nel Capitolato Informativo redatto a cura di ASST Papa Giovanni XXIII.

L’Operatore Economico compilerà le parti riportate in rosso, senza modificarne la struttura, al fine di illustrare a livello tecnico e gestionale, quali processi e strategie intende mettere in atto per rispondere ai requisiti informativi minimi e migliorativi finalizzati alla gestione digitale della seguente commessa: “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL P.O. PAPA GIOVANNI XXIII – REALIZZAZIONE VIII TORRE PER ATTIVITÀ DIURNA”.

## Introduzione

Il presente documento fornisce le specifiche informative finalizzate alla gestione digitale della progettazione e dell’esecuzione dell’opera e costituisce atto propedeutico alla redazione dell’Offerta per la Gestione Informativa (oGI).

Il presente documento si articola in una sezione tecnica ed in una sezione gestionale contenenti rispettivamente:

- i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;

- gli elementi utili all’individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali.

Nella Figura 1 è rappresentato il flusso informativo previsto per la presente commessa.

Figura 1:  Flusso informativo della presente commessa

## Identificazione della fase del processo informativo

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## Identificazione del progetto

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## Acronimi e glossario

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## Riferimenti normativi

Nel seguito i riferimenti legislativi e normativi di carattere informativo che l’Offerente rispetta nello svolgimento della prestazione richiesta.

- NORMATIVA COGENTE:

D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36: Codice dei contratti pubblici: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209: “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

DM del 24 Novembre 2025: “Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 novembre 2025 – Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”;

- NORMATIVA TECNICA:

UNI EN ISO 19650-1:2019: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi”;

UNI EN ISO 19650-2:2019: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili”;

UNI EN ISO 19650-3:2021: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 3: Fase gestionale dei cespiti immobili”;

UNI EN ISO 19650-4:2022: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 4: Scambio di informazioni”

UNI EN ISO 19650-5:2020: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 5: Approccio orientato alla sicurezza per la gestione informativa”;

UNI EN ISO 16739-1:2024: “Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle costruzioni e del facility management - Parte 1: Schema di dati”;

UNI 11337-1:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi”;

UNI/TR 11337-2:2021: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 2: Flussi informativi e processi decisionali nella gestione delle informazioni da parte della committenza”;

UNI 11337-4:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”;

UNI 11337-5:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati”;

UNI 11337-6:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo”;

UNI 11337-7:2018: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”;

ISO 7817-1:2024: Building information modelling — Level of information need Part 1: Concepts and principles.

UNI 11337-8:2026: “Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 8: Sistema di gestione dei processi digitalizzati in una organizzazione operante nel settore delle costruzioni e dell'immobiliare;

Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 20 febbraio 2026.

[Si invita l’Operatore Economico ad integrare, qualora lo ritenesse opportuno, i riferimenti normativi]

# PREVALENZA CONTRATTUALE

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

# SEZIONE TECNICA

[Si richiede all’Offerente in fase di redazione dell’Offerta per la Gestione Informativa (oGI) di attenersi alla struttura del presente documento del Capitolato informativo.]

## Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura HW e SW

### C.1.1 Infrastruttura hardware

[Si chiede all’Offerente di indicare nella propria oGI l’infrastruttura hardware attualmente in suo possesso e che intende mettere a disposizione per l’esecuzione dell’Appalto. Ai fini dell’acquisizione delle informazioni relative alla infrastruttura hardware secondo modalità omogenee, si riporta di seguito la Tabella 1 esemplificativa delle caratteristiche di interesse del Committente. La Tabella 1 può essere integrata e ottimizzata a cura dell’Offerente.]

| N. UNITÀ | TIPOLOGIA | CARATTERISTICA TECNICA | VALORE PRESTAZIONALE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Workstation fissa | Processore |  |
|  |  | RAM |  |
|  |  | HD – Tipo |  |
|  |  | Scheda grafica |  |
|  |  | Monitor |  |
|  | Workstation portatile | Processore |  |
|  |  | RAM |  |
|  |  | HD - Tipo |  |
|  |  | Scheda grafica |  |
|  |  | Monitor |  |
|  | Unità di backup | Memoria di archiviazione |  |
|  | Trasmissione dati | Rete |  |

Tabella 1: Infrastruttura hardware: tabella da compilare e integrare a cura dell’Offerente

### C.1.2 Infrastruttura software

[Si chiede all’Offerente di indicare nella propria oGI la tipologia software attualmente in suo possesso e che intende mettere a disposizione per l’esecuzione dell’Appalto. Ai fini della acquisizione secondo modalità omogenee delle informazioni relative alla infrastruttura software, si riporta la Tabella 2 esemplificativa dei dati di interesse del committente. La Tabella 2  può essere integrata a cura dell’Offerente durante la redazione del presente documento.]

| AMBITO | DISCIPLINA | SOFTWARE | VERSIONE | NUMERO LICENZE | COMPATIBILITÀ FORMATI APERTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progettazione Architettonica | Modellazione BIM |  |  |  |  |
| Progettazione Strutturale | Modellazione BIM |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Progettazione Impiantistica | Modellazione BIM |  |  |  |  |
|  | Analisi energetiche |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Coordinamento e verifica | Gestione delle Issue di progetto |  |  |  |  |
|  | Clash detection |  |  |  |  |
| Analisi e verifica incoerenze informative (model checking) | Model e Code Checking |  |  |  |  |
| Programmazione temporale 4D | Programmazione lavori |  |  |  |  |
| Gestione economica 5D | Computo metrico e stime |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

Tabella 2: Infrastruttura software: tabella da compilare e integrare a cura dell’Offerente

## Infrastruttura messa a disposizione dal Committente

### C.2.1 Ambiente di condivisione dati (ACDat)

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## Formati di fornitura dati messi a disposizione dalla committenza

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## Fornitura e scambio dati

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

### C.4.1 Formati da utilizzare

[Si chiede all’Offerente di compilare, con le specifiche richieste, la tabella di sintesi dei formati da utilizzare durante la condivisione e consegna dei modelli ed elaborati.  Tale tabella va definita per ogni specifica fase dell’affidamento.]

| AMBITO | FORMATO APERTO | VERSIONE | FORMATO PROPRIETARIO | VERSIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelli informativi | IFC (UNI EN ISO 16739:2024) | 2x3, 4 o successive* |  |  |  |
| Elaborati informativi | .txt .csv .pdf .dxf |  |  |  |  |
| Nuvole di punti | .e57 .pts |  |  |  |  |

Tabella 3: formati da utilizzare per fornitura e scambio dati

* con certificazione di interoperabilità buildingSMART

### C.4.2 Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## Specifica per l’inserimento, la classificazione e la denominazione degli oggetti

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## Competenze di gestione informativa dell’Offerente

[L’Offerente dichiara all’interno dell’oGI, le tre più significative esperienze pregresse nell’ambito dell’uso di metodi per la gestione informativa digitale. Ai fini di una più facile valutazione si richiede all’Offerente di organizzare le informazioni sulla base della Tabella 4 .]

| PROGETTO N. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominazione progetto |  |  |
| Tipo di intervento |  |  |
| Attività professionale svolta |  |  |
| Descrizione sintetica del progetto |  |  |
| Localizzazione geografica del progetto |  |  |
| Costo opera |  |  |
| Note aggiuntive |  |  |

Tabella 4: Esperienze pregresse dell'Offerente

# SEZIONE GESTIONALE

[Si richiede all’Offerente in fase di redazione dell’Offerta per la Gestione Informativa (oGI) di attenersi alla struttura del presente documento e del Capitolato informativo.]

## Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

### D.1.1 Obiettivi delle fasi del processo informativo

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

### D.1.2 Obiettivi dei modelli

Il Committente nella presente sezione definisce gli obiettivi minimi e gli obiettivi migliorativi dei modelli informativi. Gli obiettivi minimi sono intesi come obbligatori e vengono dettagliati in relazione alle fasi del processo informativo e ai relativi usi dei modelli, successivamente definiti.

[Gli obiettivi migliorativi, in accordo ai criteri di valutazione delle oGI, possono essere proposti dall’Offerente in fase di redazione dell’oGI. Si riporta di seguito la Tabella 5 con gli obiettivi minimi e migliorativi dei modelli per ogni fase prevista nell’Appalto dove l’Offerente espliciterà le sue proposte.]

| FASE FUNZIONALE SPAZIALE E AUTORIZZATIVA | TECNOLOGICA | ESECUTIVA- DIREZIONE LAVORI E CSE | CODICE | OBIETTIVI MINIMI DEL MODELLO | MODELLO FEDERATO | MODELLO DISCIPLINARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  | OBM01 | Virtualizzazione dello stato di fatto, con integrazione di rilievi (nuvole di punti, laser-scanner, fotogrammetria). | X | X |
| X | X |  | OBM02 | Progetto e virtualizzazione delle opere e degli spazi tecnici, correlata alle relative informazioni di progetto. | X | X |
| X |  |  | OBM03 | Supportare la caratterizzazione urbanistica, normativa e procedurale dell’intervento, rappresentando nel modello le informazioni utili all’inquadramento amministrativo e alla gestione dei vincoli esistenti. |  | X |
| X | X |  | OBM04 | Definizione degli spazi e delle relative funzioni, integrando nel modello le informazioni di progetto necessarie a valutarne l’adeguatezza rispetto ai requisiti funzionali e prestazionali. | X | X |
| X | X |  | OBM05 | Verifica dei vincoli geometrici e delle interferenze progettuali, supportando il controllo della fattibilità realizzativa dell’opera. | X | X |
| X | X |  | OBM06 | Verifica delle condizioni igienico‑sanitarie e di comfort ambientale, con riferimento a ventilazione, illuminazione e qualità dell’aria, mediante informazioni strutturate nel modello. |  | X |
| X | X |  | OBM07 | Verifica delle soluzioni di prevenzione incendi, integrando nel modello le informazioni necessarie alla valutazione di esodo, compartimentazione e requisiti di sicurezza. |  | X |
| X | X |  | OBM08 | Valutazione e miglioramento delle prestazioni energetiche dell’opera, consentendo l’analisi dei consumi e la verifica delle strategie di efficientamento. |  | X |
| X | X |  | OBM09 | Valutazione delle prestazioni acustiche dell’opera, mediante la corretta rappresentazione degli elementi e dei requisiti rilevanti nel modello. |  | X |
| X | X |  | OBM10 | Garantire la produzione coordinata e coerente degli elaborati informativi, assicurando allineamento tra modelli, dati e documentazione derivata. | X | X |
| X | X |  | OBM11 | Migliorare l’efficacia del coordinamento tra le discipline progettuali, riducendo incoerenze e disallineamenti mediante l’uso del modello federato. | X |  |
| X | X |  | OBM12 | Consentire la verifica e risoluzione delle incoerenze informative, migliorando la qualità complessiva dei dati e dei modelli. | X | X |
|  | X |  | OBM13 | Supporto alla progettazione e verifica specialistica strutturale e geotecnica, integrando nel modello le informazioni tecniche necessarie alla validazione delle soluzioni adottate. |  | X |
|  | X |  | OBM14 | Progettazione, verifica e coordinamento degli impianti, garantendo la coerenza tra le soluzioni tecniche impiantistiche e il progetto complessivo. | X | X |
|  | X | X | OBM15 | Programmazione temporale e coordinamento delle fasi di costruzione, utilizzando il modello per ridurre il rischio di varianti e criticità in esecuzione. (4D) | X | X |
|  | X | X | OBM16 | Stima economica e il controllo dei costi, attraverso l’integrazione del modello con strutture di calcolo coerenti con WBS e fasi tecnologiche. (5D) |  | X |
|  | X | X | OBM17 | Supportare la gestione dell’opera e le attività di manutenzione, strutturando nel modello le informazioni utili al ciclo di vita dell’asset. (6D) |  | X |
|  | X | X | OBM18 | Supportare la valutazione e simulazione dell’impatto ambientale, incluse analisi energetiche e ambientali avanzate. (7D) |  | X |
|  | X | X | OBM19 | Virtualizzazione del modello del Layout di cantiere. | X | X |
|  | X | X | OBM20 | Consentire la valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) dell’opera, a supporto di scelte sostenibili e di lungo periodo. (7D) |  | X |
|  |  | X | OBM21 | Verifica dei vincoli geometrici e delle interferenze, supportando l’analisi delle criticità in esecuzione e in caso di variante. |  | X |
|  |  | X | OBM22 | Programmazione delle attività nel tempo e gestione del progetto per il coordinamento delle differenti fasi costruttive (a causa di varianti in corso d’opera). (4D) | X | X |
|  |  | X | OBM23 | Supportare la gestione e validazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), garantendo coerenza tra modello, misure e avanzamenti. | X | X |
|  |  | X | OBM24 | Verifica del corretto collegamento tra oggetti del modello e documentazione tecnica, migliorando la tracciabilità delle informazioni rilevanti: Schede tecniche, Certificati di Collaudo, Manuali di manutenzione, ecc. | X | X |
|  |  | X | OBM25 | Supportare la gestione di: ordini di servizio, giornale dei lavori, libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste. | X | X |
|  |  | X | OBM26 | Supportare l’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, assicurando coerenza tra progetto, esecuzione e organizzazione del cantiere. | X | X |
|  |  | X | OBM27 | Consentire la verifica della corretta esecuzione delle opere, utilizzando il modello come strumento di controllo e confronto. | X | X |
|  |  | X | OBM28 | Supportare la redazione e gestione dei Piani Operativi di Sicurezza, garantendo coerenza informativa con il progetto e l’organizzazione del cantiere. (POS) | X | X |
| OBIETTIVI MIGLIORATIVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [da compilare in sede di redazione dell’Offerta di Gestione Informativa] |  |  |

Tabella 5: Obiettivi dei modelli

### D.1.3 Usi dei modelli

ll Committente nella presente sezione definisce gli Usi minimi e gli Usi migliorativi dei modelli informativi. Gli usi minimi dei modelli informativi sono intesi come obbligatori e sono propedeutici al compimento degli obiettivi richiesti dalla Committente per il presente Appalto al paragrafo D.1.2 Obiettivi dei modelli.  Gli Usi migliorativi, in accordo ai criteri di valutazione delle oGI, possono essere proposti dall’Offerente in fase di redazione del presente documento.

[Si riportano di seguito la Tabella 6, con gli Usi minimi dei modelli per le differenti fasi. L’Operatore Economico espliciterà le sue proposte a seconda dell’oggetto dell’Appalto. L’Offerente dovrà definire nel presente documento gli usi e le relative modalità e procedure che intende adottare al fine di perseguire gli obiettivi indicati nei paragrafi precedenti.]

| FASE FUNZIONALE SPAZIALE E AUTORIZZATIVA | TECNOLOGICA | ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI E CSE | USI MINIMI DEI MODELLI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODICE USO | DESCRIZIONE USO |
| X | X | X | U01 | Design Authoring: Sviluppo modello informativo. (DL in caso di varianti in corso d’opera) |
| X | X | X | U02 | Sviluppo Elaborati grafici: Estrazione elaborati grafici 2D (Piante, prospetti e sezioni) dai modelli informativi. (DL in caso di varianti in corso d’opera) |
| X | X | X | U03 | Quantity take off: Estrazione delle quantità dai modelli informativi |
| X | X | X | U04 | Information take off: Estrazione delle informazioni dai modelli informativi |
| X | X | X | U05 | Clash Detection: Individuazione e risoluzione delle interferenze geometriche e spaziali all'interno dei modelli informativi. (DL in caso di varianti in corso d’opera) |
| X | X | X | U06 | Model Checking: Individuazione e risoluzione delle incoerenze informative a livello tecnico dell'attività di Design Authoring nei modelli informativi. (DL in caso di varianti in corso d’opera) |
| X | X | X | U07 | Code Checking: Individuazione e risoluzione delle incoerenze informative in funzione dei requisiti di progetto (Capitolato Informativo) e normative di riferimento nei modelli informativi. (DL in caso di varianti in corso d’opera) |
|  | X | X | U08 | Analisi 4D: Utilizzo di modelli informativi all'interno di piattaforme per la pianificazione e gestione temporale (esempio Cronoprogrammi). |
|  | X | X | U09 | Analisi 5D: Utilizzo di modelli informativi all'interno di piattaforme per la pianificazione e gestione economica (esempio Computi metrici estimativi). |
| X | X | X | U10 | Analisi specialistiche: Esecuzione di analisi specialistiche tecniche per la progettazione (ad esempio analisi strutturale, geotecnica, energetica, antincendio, …). |
|  | X | X | U11 | Analisi 6D: Utilizzo del modello per la gestione e manutenzione dell’edificio post-costruzione, pianificazione delle attività di manutenzione 6D. |
|  | X | X | U12 | Analisi 7D: Analisi delle performance di sostenibilità del progetto mediante i modelli informativi integrabili in software specializzati. |
|  | X | X | U13 | Gestione della cantierizzazione dell’opera attraverso lo sviluppo del modello del cantiere (DL in caso di varianti in corso d’opera). |

Tabella 6: Usi dei modelli

### D.1.4 Livelli di fabbisogno informativo

[Si richiede all’Offerente nell’oGI di definire una proposta migliorativa per la definizione di ulteriori requisiti informativi e la definizione delle schede informative, relative a tutti gli oggetti che intende modellare. Queste schede informative dovranno contenere tutti i requisiti informativi necessari per soddisfare gli obiettivi stabiliti nel CI.

Inoltre, nell’oGI, l’Offerente dovrà esplicitare la metodologia ed i processi tramite cui procederà alla corretta e completa compilazione informativa dei modelli e alle relative attività di verifica e di controllo per il corretto arricchimento dei modelli stessi.]

### D.1.5 Definizione di elaborati informativi grafici e documentali

Per la definizione degli elaborati informativi, grafici e documentali, l’Affidatario dovrà fare riferimento all’elenco degli elaborati di legge e dei relativi contenuti di cui agli artt.: dal 6 al 21 nel caso del PFTE, dal 23 al 33 nel caso di progettazione esecutiva dell’Allegato I.7 del D.Lgs 36 del 2023 e ss.mm.ii. afferenti alla fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva e di gestione dell’esecuzione dell’Opera, in funzione della specifica commessa. [Si richiede all’Offerente nell’oGI di produrre un elenco elaborati e dei modelli informativi allegato all’oGI, integrando le richieste specifiche del presente Appalto nel rispetto degli obiettivi indicati nel paragrafo D.1 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati.]

## Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

### D.2.1 Definizione struttura organizzativa BIM interna di ASST Papa Giovanni XXIII

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

### D.2.2 Definizione della struttura informativa dell’Offerente e della sua filiera

[Il Committente richiede all’Offerente di specificare in questa sezione il proprio organigramma rappresentante la struttura di gestione informativa proposta per la commessa in oggetto al presente Appalto. Nello specifico, si richiede di illustrare il flusso di ruoli e di relazioni dei soggetti interessati dal presente Appalto. Tali relazioni possono essere schematizzate con organigramma e schemi. Nel caso siano presenti sub-affidatari, anche questi devono essere identificati. Le informazioni dovranno essere raccolte come specificato nella tabella sottostante a titolo esemplificativo]

| FASE | FUNZIONE/ COMPETENZE | NOME E COGNOME | TITOLO | RECAPITI MAIL E/O TELEFONO | AZIENDA/ DISCIPLINA | COMPETENZE SPECIFICHE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Fase di riferimento] | BIM Manager |  |  |  |  | (Ente erogatore, tipologia del corso – es. Master universitario, percorso di Alta Formazione, corso professionalizzante – durata in ore, attestazione o titolo rilasciato) |
|  | BIM Coordinator |  |  |  |  | … |
|  | BIM Specialist [per ciascuna disciplina coinvolta] |  |  |  |  | … |
|  | CDE manager |  |  |  |  | … |

Tabella 7: Identificazione delle figure di esperti BIM dell’Offerente

[La Tabella 7 dovrà essere integrata a cura dell’Offerente in fase di redazione di oGI, e allegando i CV dei soggetti che ricoprono i diversi ruoli, inclusa eventuale formazione seguita in ambito gestione informativa. Si ricorda che la colonna denominata come “Funzione/Competenze” indica l’individuazione reale delle competenze elencate, ma non per forza comprovate da certificazioni in vigore. È richiesto all’Offerente di garantire la copertura delle attività relative alla produzione e allo sviluppo della modellazione informativa, suddivise per discipline, in coerenza con quanto riportato al paragrafo D.3 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale. Si specifica che la struttura di gestione informativa dovrà essere specificata dall’Offerente per tutte le fasi della Appalto.]

### D.2.3 Responsabilità dell’Affidatario in ambito di gestione informativa

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

### D.2.4 Matrice di responsabilità per la gestione informativa della fase

Durante la redazione del oGI, l’Offerente dovrà procedere, per quanto di competenza, alla compilazione della matrice RACI allegata al presente CI (riferimento: Allegato 5: Matrice RACI per la gestione del processo BIM) al fine di individuare nel dettaglio, per ogni soggetto incaricato alle attività di gestione informativa, il livello di coinvolgimento secondo le seguenti indicazioni:

- R (Responsible/Responsabile esecutivo): soggetto che esegue l’attività; le responsabilità possono essere condivise;

- A (Accountable/Supervisore): soggetto che approva l’attività e detiene la responsabilità finale sul suo risultato; può essere una sola persona;

- C (Consulted/Consultato): soggetto consultato prima di prendere una decisione che fornisce supporto e collabora con il Responsabile esecutivo per l’esecuzione dell’attività; possono essere più persone;

- I (Informed/Informato): soggetto informato all’attività e alle decisioni assunte, che deve essere informato al momento dell’esecuzione dell’attività; possono essere più persone.

L’Allegato 5: Matrice RACI per la gestione del processo BIM verrà confermato e ulteriormente dettagliato durante la fase di stesura del pGI.

### D.2.5 Caratteristiche informative di modelli, oggetti e/o elaborati messi a disposizione dal Committente

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

## D.3.1 Strutturazione ed evoluzione dei modelli disciplinari

[Nella presente sezione il Committente richiede all’Offerente di esplicitare l’organizzazione dei modelli informativi digitali. La strutturazione dei modelli deve rispettare e prevedere l’eventuale implementazione dei modelli informativi forniti dal Committente. I modelli informativi prodotti dovranno essere identificati in base alle discipline e rispetto alla fase di processo cui fanno riferimento. Si chiede all’Offerente di definire nella propria oGI una proposta di strutturazione dei modelli informativi disciplinari, in formato grafico o in formato tabellare, a titolo esemplificativo si riporta la Si riporta a titolo esemplificativo la Tabella 8: Esempio di strutturazione dei modelli informativi.]

| DISCIPLINA | CODIFICA | MODELLO DISCIPLINARE | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Architettura | [inserire standard di codifica del modello] | Modello architettonico | [eventuale descrizione] |
| Strutture | … | Modello strutturale |  |
| Impianti meccanici | … | …Modello impianti meccanici |  |
| Impianti speciali | … | Modello impianti speciali |  |
| [ulteriori discipline] | … | [ulteriore modello disciplinare in funzione dello specifico appalto] |  |
| Coordinamento | [inserire standard di codifica del modello] | Modello di coordinamento | Modello federato di coordinamento |
| … | … | … |  |

Tabella 8: Esempio di strutturazione dei modelli informativi

## D.3.2 Denominazione dei modelli e degli elaborati

[Si richiede all’Offerente di specificare, all’interno dell’oGI, una proposta di denominazione per i modelli e gli elaborati prodotti per il presente incarico.]

## D.3.3 Elaborati non estratti dai modelli informativi

[Si richiede all’Offerente di specificare in forma matriciale, nella Tabella 9: Elaborati non estratti dai modelli informativi, gli elaborati che non saranno estratti direttamente dai modelli informativi, indicandone l’origine, la modalità di produzione e come verrà garantita la coerenza geometrica e informativa con i modelli.

Le modalità di produzione di un elaborato potranno essere le seguenti:

- Elaborato estratto direttamente dai modelli informativi;

- Elaborato estratto dai modelli informativi e successivamente rielaborato in ambiente esterno a quello del modello informativo;

- Elaborato prodotto esternamente ai modelli informativi.]

| ELABORATO | ORIGINE | GARANZIA DI COERENZA |
| --- | --- | --- |

Tabella 9: Elaborati non estratti dai modelli informativi

## D.3.4 Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

[Si richiede all’Offerente di definire in sede di redazione dell’oGI una proposta di Piano generale di consegna delle informazioni (MIDP - Master Information Delivery Plan) con indicazioni dei tempi di consegna, delle riunioni di coordinamento e delle principali scadenze legate al presente incarico, in accordo con le tempistiche indicate nella Tabella 16 del Capitolato informativo.]

Il Committente mette a disposizione del presente Capitolato Informativo il template relativo a tale documento: Allegato 6: Piano generale di consegna delle informazioni (MIDP) da compilare a cura dell’Affidatario per la prima proposta di MIDP.

## D.3.5 Dimensione massima dei file di modellazione

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## D.4. Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

[L’Offerente dovrà definire nella presente sezione le misure di sicurezza previste e modulate in base alle necessità dell’incarico riguardo a riservatezza, integrità, accessibilità, rispetto alle conseguenze di eventuali perdite, accessi e modifiche non autorizzate alle informazioni. Tutte le informazioni relative al presente incarico dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere rese pubbliche, come previsto dal Contratto. Tutta la catena di fornitura deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni dell’opera saranno conservate e scambiate all’interno dell’ACDat messo a disposizione dal Committente. Per tali fini è richiesta la nomina di un responsabile per la sicurezza dei dati da parte dell’Affidatario. Quest’ultimo dovrà dare prova, durante l’esecuzione, di aver adottato misure di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti in ottemperanza alle indicazioni dettate dall’art. 28 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).]

## D.4.1. Riferimenti normativi

Si riportano di seguito alcune normative tecniche di carattere generale in materia di sicurezza, a cui l’Offerente può fare riferimento al fine di garantire integrità e riservatezza del contenuto informativo digitale oggetto di questo Capitolato Informativo. L’elenco non è esaustivo e va inteso unicamente a titolo indicativo ed esemplificativo.

Per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni:

- ISO/IEC 27000:2018 Information Technology – Security Techniques – Information Security management systems – Overview and vocabulary

- ISO/IEC 27001:2022 Information Technology – Security Techniques – Information Security management systems – Requirements

- ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection Guidance on managing information security risks.

- ISO/IEC 27005:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection Guidance on managing information security risks.

- ISO/IEC 27007:2020 Information Technology – Security Techniques – Guidelines fo information security management systems auditing

- ISO/IEC TR 27008:2019 Information technology - Security techniques - Guidelines for auditors on information security controls

- UNI EN ISO 19650-5:2020 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 5: Approccio orientato alla sicurezza per la gestione informativa.

Per la privacy:

- ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques - Privacy framework1

- Per i profili professionali:

- UNI 11506:2013 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze

- UNI 11621-2:2016 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’IC - Parte 2: Profili professionali di "seconda generazione"

- UNI 11621-4:2016 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’IC - Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni

Per le tecniche e tecnologie:

- ISO/IEC 9798-1:2010 Information technology - Security techniques - Entity authentication - Part 1: General

- ISO/IEC 18033:2015 Information technology - Security techniques - Encryption algorithms - Part 1: General

- ISO/IEC 27039:2015 Information technology - Security techniques - Selection, deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS)

- ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques - Storage security

ISO/IEC 29115:2013 Information technology - Security techniques - Entity authentication assurance framework.

## D.4.2 Specifiche aggiuntive in materia di sicurezza

[L’Offerente dovrà definire nell’oGI le misure di sicurezza previste riguardo a riservatezza, integrità, accessibilità, rispetto alle conseguenze di eventuali perdite o accessi non autorizzati alle informazioni.]

L’Offerente dovrà dotarsi di copertura assicurativa atta a coprire i danni per ritardi e/o costi maggiori derivanti da errori di trasmissione e dall'utilizzo delle informazioni durante il processo BIM e i danni causati da prodotti software in seguito ed a causa di un loro difettoso funzionamento.

Tutte le informazioni dell’opera dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere rese pubbliche senza uno specifico consenso del Committente. Tutta la catena di fornitura deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nel ACDat messo a disposizione del Committente.

L’Offerente dovrà dare prova, durante l’esecuzione, di aver adottato misure di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto delle indicazioni dettate dall’art. 28 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Si richiede all’Offerente di applicare iniziative a favore della riservatezza e sicurezza dei dati soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo.

Si richiede di individuare misure specifiche in merito alla sicurezza informatica, al fine di garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza del contenuto informativo digitale all’interno del processo.

Durante l’esecuzione dell’Appalto, si richiede all’Affidatario di effettuare il salvataggio con backup dei dati per l’archiviazione su supporto fisso esterno con cadenza prefissata.

[L’oGI dovrà specificare le soluzioni proposte dall’Offerente rispetto alle tematiche sopra indicate.]

## D.5. Proprietà del modello

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## D.6. Modalità di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## D.6.1. Denominazione dei file

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## D.6.2. Procedure di consegna e validazione del contenuto informativo

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## E.7 Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## E.8. Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

Nella presente sezione vengono definite le procedure di verifica informativa a carico del Committente e a carico dell’Affidatario. Inoltre, il Committente richiede all’Offerente di illustrare nell’oGI la strutturazione delle attività di verifica informativa interna, prima della condivisione con il Committente.

## E.8.1. Definizione delle procedure di validazione del Committente

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## E.8.2. Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica dell’Affidatario

[L’Offerente è tenuto a specificare in questa sezione le procedure di verifica informativa per i modelli, gli oggetti e gli elaborati informativi che intende produrre. Tali procedure, se ritenuto necessario dal Committente, saranno ulteriormente dettagliate durante la fase di redazione del pGI. Si richiede quindi di dettagliare per ogni fase di riferimento dell’Appalto:

- Modalità con cui i modelli, gli oggetti e gli elaborati informativi vengono sottoposti a processo di verifica informativa prima della condivisione nell’ACDat: controllo degli errori geometrici, informativi, coerenza con il presente CI ed il pGI, etc.;

- Strumenti con i quali verranno effettuate le attività di verifica informativa prima della condivisione, in rispetto con quanto descritto al paragrafo C.1.2 Infrastruttura software;

- Definizione della frequenza temporale con cui i contenuti informativi sono soggetti alle attività di verifica informativa, in rispetto del paragrafo D.3.4 Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo.]

## E.8.3. Specifiche aggiuntive per le verifiche di primo e secondo e terzo livello LV1/LV2

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## E.9. Procedure di coordinamento e di analisi e risoluzione delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative

In questa sezione si chiede all’Affidatario di descrivere le modalità di coordinamento, inteso come individuazione e di risoluzione delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative.

## E.9.1. Definizione delle procedure di coordinamento informativo da parte dell’Affidatario

[Si richiede all’Affidatario di effettuare, per tutte le fasi del presente Appalto, le attività di coordinamento informativo individuate nei livelli di coordinamento informativo definite nella UNI 11337-5:2017: LC1, LC2 e LC3.

Il coordinamento tra i modelli informativi e tra i modelli e gli elaborati informativi, così come tra modelli informativi e regolamenti o vincoli avverrà attraverso:

- analisi delle interferenze geometriche (clash detection);

- analisi delle incoerenze informative (model and code checking);

- risoluzione di interferenze geometriche e incoerenze informative.

L’Offerente è tenuto a specificare nella propria oGI le procedure di coordinamento informativo per i modelli e gli elaborati informativi che intende produrre. Tali procedure, se ritenuto necessario dal Committente, saranno ulteriormente dettagliate durante la fase di redazione del pGI. Per il livello di coordinamento LC2, LC2 e LC3 l’Affidatario dovrà generare report delle attività di coordinamento, che riassumono le risultanze di tali attività. Questi report dovranno essere messi a disposizione della Committenza in formato aperto e consegnati all’interno dell’ACDat in coerenza con il Piano di consegna delle informazioni (MIDP) allegato al pGI.]

## E.9.2. Specifiche aggiuntive per i livelli di coordinamento informativo di primo, secondo e terzo livello: LC1, LC2, LC3

Si rimanda al Capitolato Informativo del servizio in oggetto.

## E.9.3. Interferenze geometriche (Clash Detection)

[Il Committente richiede all’Offerente di indicare nella propria oGI la metodologia con cui intende procedere al controllo delle interferenze. In particolare, si chiede di indicare:

- La procedura con cui sono analizzate e individuate le interferenze geometriche tra gli oggetti digitali;

- Gli strumenti con i quali verranno effettuate le analisi di interferenze geometriche, nel rispetto di quanto descritto al paragrafo C.1.2 Infrastruttura software;

- La procedura con cui le problematiche (issue) sono catalogati e comunicati ai gruppi responsabili;

- Come si intende coinvolgere/informare il Committente nella risoluzione delle principali problematiche (issue);

- Come si intende notificare i soggetti incaricati della risoluzione delle problematiche (issue) e monitorare la relativa risoluzione.

Per la gestione delle interferenze geometriche si chiede all’Affidatario di definire nella propria oGI una proposta di matrice delle interferenze in cui saranno definiti i gruppi di oggetti digitali che verranno analizzati e relative tolleranze adottate durante lo svolgimento delle attività di analisi delle interferenze geometriche per i vari livelli di coordinamento. Il Committente si riserva della possibilità di specificare ulteriori requisiti per la gestione delle interferenze in sede di redazione del pGI.]

## E.9.4. Incoerenze normative (Code checking)

[Il Committente richiede all’Offerente di indicare in questa sezione dell’oGI la metodologia con cui intende procedere all’individuazione e gestione delle incoerenze informative. In particolare, si chiede di indicare:

- La procedura con cui sono analizzate e individuate le incoerenze informative tra gli oggetti digitali;

- La procedura con cui le problematiche (issue) sono catalogati e comunicati ai gruppi responsabili;

- Gli strumenti con i quali verranno effettuate le analisi di incoerenze informative, nel rispetto di quanto descritto al paragrafo C.1.2 Infrastruttura software;

- Come si intende coinvolgere/informare il Committente nella risoluzione delle principali problematiche (issue);

- Come si intende notificare i soggetti incaricati della risoluzione delle problematiche (issue) e monitorare la relativa risoluzione.

Il Committente si riserva della possibilità di specificare ulteriori requisiti per la gestione delle incoerenze informative in sede di redazione del pGI. I report di risoluzione delle incoerenze informative saranno consegnati nell’ACDat messo a disposizione dal Committente in coerenza con il Piano di consegna delle informazioni (MIDP) allegato al pGI.]

## E.9.5. Definizione delle modalità di risoluzione di interferenze e incoerenze

[L’Offerente deve descrivere in questa sezione dell’oGI le modalità con le quali intende affrontare la risoluzione delle eventuali interferenze geometriche e incoerenze informative durante le diverse fasi del presente Appalto.]

# E.10. Modalità di gestione della programmazione temporale (4D)

[L’Offerente è tenuto a definire all’interno dell’oGI la metodologia che intende usare per la gestione e il monitoraggio dei tempi correlata ai modelli informativi delle fasi del presente Appalto, in accordo agli obiettivi minimi e migliorativi come dal paragrafo D.1 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati.

Si richiede all’Offerente di fornire le informazioni utili alla definizione dei seguenti punti:

- Le modalità di programmazione (in fase tecnologia) e monitoraggio (in fase esecutiva) temporale mediante l’utilizzo dei modelli informativi;

- Il collegamento degli oggetti digitali dei modelli informativi alle relative attività della WBS dell’opera allegata al pGI, così da creare una opportuna corrispondenza tra il modello informativo e le fasi del cronoprogramma dei lavori;

- La registrazione dell’esecuzione delle lavorazioni ai relativi oggetti digitali dei modelli informativi coinvolti;

- Le figure responsabili dell’arricchimento informativo del modello relativamente agli aspetti temporali (4D);

- I software per l’elaborazione delle informazioni 4D, nel rispetto di quanto descritto al paragrafo C.1.2 Infrastruttura software.]

# E.11. Modalità di gestione informativa economica (5D)

[L’Offerente è tenuto a definire all’interno dell’oGI la metodologia che intende utilizzare per la gestione dei SAL, oltre che l’aggiornamento e la gestione dei dati per l’ottenimento delle quantità, dei costi, e dei computi relativi, come richiesto dagli obiettivi delle fasi del presente Appalto, tramite l’utilizzo dei modelli informativi prodotti.

In particolare, seguendo il paragrafo D.1 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati l’Affidatario consegna esaurienti dettagli circa il legame tra i dati 5D ed i modelli informativi, evidenziando in particolare il sistema di collegamento tra gli oggetti digitali modellati e le relative voci dei costi, seguendo l’impostazione del Template allegato al presente Capitolato Informativo.

Si richiede all’Offerente di fornire le informazioni utili alla definizione dei seguenti punti:

- Le modalità di estrazione delle quantità materiche dai modelli informativi e redazione del computo metrico estimativo (nella fase tecnologica) e del SAL (nella fase esecutiva) tramite l’utilizzo dei modelli informativi;

- Il collegamento degli oggetti digitali dei modelli informativi alle relative voci del computo metrico estimativo (nella fase tecnologica) e del SAL (nella fase esecutiva), al fine di creare una opportuna corrispondenza tra il modello informativo e il computo stesso;

- Le figure responsabili dell’arricchimento informativo del modello relativamente agli aspetti economici (5D);

- I software per l’elaborazione delle informazioni 5D, nel rispetto di quanto descritto al paragrafo C.1.2 Infrastruttura software.]

# E.12. Modalità di gestione dell’esecuzione, manutenzione e dismissione dell’opera (6D)

[Questo paragrafo contiene informazioni circa la gestione informativa per il ciclo di vita del cespite del presente Appalto (uso, gestione, manutenzione e dismissione). L’Offerente è tenuto a fornire le informazioni inerenti in accordo con il Template allegato al Capitolato Informativo in oggetto, e le eventuali informazioni concordate e allegate al Piano di Gestione Informativa (pGI).

L’Offerente dichiara nell’oGI la metodologia che intende utilizzare durante le fasi del presente Appalto per l’aggiornamento e gestione dei dati di uso, gestione e manutenzione del risultato finale dell’intervento ed il loro collegamento agli oggetti digitali dei modelli informativi, in accordo agli obiettivi minimi e migliorativi definiti al paragrafo D.1 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati del presente Capitolato Informativo.]

# E.13. Modalità di gestione delle esternalità, sostenibilità: sociale, economica e ambientale (7D)

[Questo paragrafo contiene informazioni circa gestione della sostenibilità dell’opera. L’Offerente dichiara nell’oGI la metodologia che intende utilizzare durante le fasi del presente Appalto per l’aggiornamento e gestione dei dati di gestione delle esternalità, sostenibilità sociale, economica e ambientale ed il loro collegamento agli oggetti digitali dei modelli informativi, in accordo agli obiettivi minimi e migliorativi come dal paragrafo D.1 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati del Capitolato Informativo.

Inoltre, l’Offerente dovrà dare evidenza dei seguenti punti:

- Tipologia di protocollo di certificazione utilizzato e integrazione con i modelli informativi prodotti;

- Modalità verrà effettuato il monitoraggio ambientale e la predisposizione dei Piani di monitoraggio ambientale (PMA) tramite il supporto dei modelli informativi prodotti;

- Software utilizzati nell’ambito 7D, nel rispetto di quanto descritto al paragrafo C.1.2 Infrastruttura software.]

## Allegati

##### Allegato 2: Procedure ACDat

##### Allegato 3: Specifiche per garantire l’interoperabilità

##### Allegato 4: Schede informative tipo

##### Allegato 5: Matrice RACI per la gestione del processo BIM

##### Allegato 6: Piano generale di consegna delle informazioni (MIDP)

##### Allegato 7: Procedure di coordinamento e verifica informativa